A MODEL6 és MODEL3 infrasugárzó használati utasítása.

- Tartókar csatlakozása.

- Gyorszár

- Készülék ház

- Időzítő

- Billenő kapcsolók

- Infravörös sugárzó védőráccsal

Figyelem!

A lámpa első bekapcsolása előtt távolítsa el az égők és a rács között lévő védőanyagot. A védőrácsot le  kell szerelni majd a védőanyag eltávolítása után pedig vissza kell tenni. Egy keresztfejes csavarhúzó kell a védőrács eltávolításához.

Már régóta ismert az infravörös sugárzás fájdalomcsillapító hatása a gyógyító terápiában.

Az infravörös sugárzó további  alkalmazásai

Masszás előtti kezelés

Arc és kozmetikai kezelés

Kozmetikai alkalmazások

Kontra indikációk

Súlyos vérnyomásproblémák esetében (Hypertonia)

Szívproblémák esetében (stenocardial dyscfunction)

Súlyos artériás keringési problémák esetében

Heamorrhagic diathessis fennállása estében

Bőrön lévő rákos elváltozások és akkut bőrproblémák esetében

Akkut betegség szimptómák esetében amik a hőhatásra rosszabodhatnak

Hőérzékelés hiánya esetében

A készülék rendeltetése

Az infravörös lámpa által keltett hő mélyen behatol a testbe és tartós hőszabályozást alakít ki. A sejtekben és a szövetekben fokozza a vérkeringést mivel a lámpa hatására az erek tágulnak. Az anyagcsere termékek gyorsabban ürülnek.

Konzultáljon az orvosával ha betegsége kezelésére (köszvény, isiász, reumatológiai problémák, zúzódás ) használni szeretné a lámpát.

A Model6, illetve Model3 infravörös lámpában 6db illetve 3db égő található. Az égők kemény üveggel, belső visszaverő réteggel illetve infravörös szűrővel rendelkeznek. A védőrács megakadályozza a közvetlen kontaktust az égőkkel.

Minden egyes égő külön-külön le illetve felkapcsolható a készüléken található billenő kapcsolókkal. A kapcsolók a készülék előlapján találhatók. Az égők a bekapcsolás után azonnal hőt sugároznak. Az égők bekapcsolásának variálhatósága lehetővé teszi különböző nagyságú területek kezelését különböző intenzitással.

A készülék bal oldalán található időórával a kezelési idő beállítása lehetséges (maximum 30perc).  A készülék mechanikája lehetővé teszi a könnyű és fokozatmentes magasság beállítást.

Model 6

Sugárzó égők:	6X150Watt  (egyenként kapcsolható)

Fogyasztás:	900W/220V-230V AC

Időzítés:	maximum 30perc

A ház színe:	fehér

Magasság:	46cm

Szélesség:	73cm

Magasság.	20cm

Súly:		14,6kg

Model 3

Sugárzó égők:	3X150Watt  (egyenként kapcsolható)

Fogyasztás:	450W/220V-230V AC

Időzítés:	maximum 30perc

A ház színe:	fehér

Magasság:	36cm

Szélesség:	73cm

Magasság.	20cm

Súly:		11,3kg

Az infravörös lámpa használata

1 Szerelje fel a fali keretet vagy a guruló állványt a leírásnak megfelelően.

2 Győződjön meg hogy a lámpák között lévő tömítőanyagot eltávolította

3 Ellenőrizze hogy meghúzta az összes csavart

4 Helyezze fel a lámpát a karra és állítsa be dőlés mechanikát.

5 Csatlakoztassa a lámpát a fali konektorhoz  220V-230V

6 Állítsa a lámpát a kívánt pozícióba. A lámpa legalább 30-40cm-re legyen a pácienstől.

7 Állítsa be az időórát (maximum 30perc).

8 Kapcsolja be a használni kívánt lámpákat a billenő kapcsolóval.

9 A kezelés lejártával kapcsolja ki a lámpákat.