1 	Ellenjavallatok

1.1 	Abszolút ellenjavallatok:

• Instabil fázisban lévő szívműködés rendellenesség

• Szubakut fázisban lévő nucleus pulposus hernia (HNP) (kisugárzással és neurológiai tünetekkel)

• Súlyos osteoporosis

• Akut törés

• Súlyos mechanikus instabilitás

• Nemrégiben lezajlott ízületi műtét

1.2 	Relatív ellenjavallatok:

• Stabil fázisban lévő szívműködés rendellenesség

• Szubakut fázisban lévő nucleus pulposus hernia (HNP) (kisugárzással és neurológiai tünetekkel)

• Enyhe osteoporosis

• Régebben lezajlott ízületi műtét

• Tumorok

• Az érintett terület gyulladása

• Az érintett terület nemkívánatos ízületi terhelése (M. Osgood-Schlatter betegség, bursitis stb.)

• Az érintett terület nemkívánatos ín terhelése (húzódások, vizenyők)

• Az érintett terület nemkívánatos szöveti terhelése (súlyos atrophia)

• Szív-érrendszeri betegség miatti megszorítások

• Tüdőbetegség miatti tiltás

• Pszichológiai megbetegedések miatti ellenjavallat

• Olyan jellegű fájdalom, amit a mozgás nem enyhít

2 Működtetés

2.1 EN-Dynamic felhasználói interface

Az EN-Dynamic termékcsalád működtetésének módja egységes. Az EN-Dynamic Track termék kezelőpanelje az 1. ábrán, az ismertető végén látható.

1. 	Narancsszínű BE/KI (ON/OFF) gomb

2. 	Az ellenállás szintjét mutató kijelző: Ez a kijelző mutatja a beállított ellenállást a beállítás, illetve az edzés alatt. Amennyiben több edzésprogramot tartalmazó Chipkártyát használnak, és a program utolsó szériáját befejezték, a kijelző a következő sorozat számát vagy a -PC- feliratot mutatja.

Az ellenállási szint mértékegysége [N].

3. 	10 [N] = 1 [kg-erő].

4. 	A “–” gomb csökkenti az ellenállást. Beállítás alatt a kijelző villog. A változtatások befejeztével csipogó hangot hall. Csak a csipogó hang után kezdje a programot.

5. 	“+” gomb növeli az ellenállást. Beállítás alatt a kijelző villog. A változtatások befejeztével csipogó hangot hall. Csak a csipogó hang után kezdje a programot.

6. 	Továbblépés gomb: A gomb megnyomása pl. egy 1RM teszt adatait írja fel a Chip kártyára. Ez a funkció csak akkor él, ha be van helyezve egy 1RM Chip kártya. Ez a gomb sorrendben mutatja a gyakorlatszámokat. Amennyiben egy egységen belül több gyakorlat is szerepel (pl. bal-, jobb oldalra) a “>” gomb a kiválasztott gyakorlat elfogadására is szolgál (“accept the selected exercise”)

7. 	Időkijelző: Ez a kijelző felváltva mutatja az edzésprogram idejét és a sorozatok közötti szünetek időtartamát. Az edzés időtartama csak akkor jelenik meg, ha az Ismétlések száma helyett ezt a paramétert jelölik ki.

8. 	Idő mértékegysége, (másodperc)

9. 	A Sorozatok, illetve Ismétlések számának kijelzője. Felfelé számol, ha az idő a kitűzött cél és lefelé, ha az Ismétlések számát “Number of Repetitions” jelölték meg a beállítás során. Ha a számláló eléri a “0”-t hangjelzés hallható. Amennyiben a gyakorlatot a “0” elérése után is folytatják, a számláló elkezd fölfelé számolni.

10. 	A “#Rep.” az ismétlések mértékegysége, az “S” a sorozatok száma.

11. 	A “–” gomb a beállítás során csökkenti a sorozatok számát.

12. 	“+” gomb a beállítás során növeli a sorozatok számát.

13. 	“R” gomb: A gomb villogása az adott sorozat végét jelzi, az Ismétlés számláló “0”-ra áll. Amennyiben több sorozatot programoztak be, az edzési egység promramja Szünet módba vált a következő Sorozat elkezdése előtt. Ha az adott egységhez tartozó utolsó Sorozatban megnyomják a lenullázás „Reset” gombot, az ellenállás szintjét mutató kijelző a Chip kártyán lévő következő edzési egység sorozatszámát mutatja. Amennyiben minden beprogramozott sorozat után megnyomják az “R” gombot, az ellenállási szint kijelzője a “-PC-” feliratot mutatja, tehát a Chip kártyát vissza kell vinni a számítógéphez.

14. 	Chip kártya LED: Ha a LED világít, ez arra utal, hogy a Chip kártyát használják és éppen a kártyára írás/kártyáról leolvasás zajlik. A kártyát addig ne vegye ki, amíg a LED világít.

2.2 	A berendezés általános működtetése

Az EN-Dynamic berendezés több elemének pozíciója megváltoztatható. Ezeket az elemeket rögzítőgombok tartják a helyükön. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőgomb megfelelő pozícióban van. Ez azt jelenti, hogy a középső, rugós gombnak nem szabad kiállnia. (lásd a képen)

2.3 	Ülő helyzetben végzett lábtolás

Előkészület:

• helyezkedjen el ülő helyzetben úgy, hogy a hát alsó része teljesen nekitámaszkodjon a háttámlának

• a lábtartót úgy állítsa be, hogy a térdek a kiindulási helyzetben kb. 90º-ban legyenek behajlítva.

• helyezze a lábait a lábtámaszra és fogja meg a fogantyúkat

A gyakorlat végrehajtása:

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• lassan egyenesítse ki a lábait úgy, hogy a mozgás egyenletes és folyamatos legyen

• kinyújtott lábait tartsa ebben a helyzetben két másodpercig, vigyázzon ne feszítse túl a térdízületet

• egyenletes, folyamatos mozgással hajlítsa be a lábait

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást és hajlítást végezzen

• ügyeljen az egyenletes mozgásra és a görcsös rángások elkerülése érdekében ne hirtelen engedje vissza a lábát

• a nagyfokú gerincterhelés elkerülése érdekében a hát alsó harmadát támassza meg a háttámlával

2.4 	Guggolás

Előkészület:

• Állítsa be a háttámlát a megfelelő pozícióba (ülő – fekvő vagy a kettő között) a kívánt és kivitelezhető boka, csípő és/vagy térdízület szögnek megfelelően

• Állítsa be a szék kezdő pozícióját (vízszintes elmozdulás)

• foglaljon el ülő pozíciót, a hát alsó részét teljes mértékben támassza a háttámlához és/vagy vállait szorítsa a válltámaszokhoz

• a lábtámaszt úgy állítsa be, hogy térdei kb. 90 fokban vagy a bokagyakorlathoz megfelelő mértékben hajlítottak legyenek

• helyezze a lábait a lábtartóra és fogja meg a fogantyúkat

A gyakorlat végrehajtása:

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• egyenesítse ki a lábait lassú határozott mozgással úgy, hogy a nyújtás egyenletes, folyamatos mozgás legyen

• kinyújtott lábait tartsa ebben a helyzetben két másodpercig, vigyázzon ne feszítse túl a térdízületet

• határozottan hajlítsa be a lábait, uganazzal az egyenletes, folyamatos mozgással

• intenzív, kirobbanó mozgás esetén ügyeljen arra, hogy a feje fölött legyen elég hely a kiegyenesedéshez

• kirobbanó mozgás végrehajtásakor javasoljuk a mozgás lassú indítását, hogy a proprioceptorok alkalmazkodni tudjanak az indításhoz és leereszkedéshez egyaránt. A teljes motoros képességek birtokában teljes nyújtás biztosítható.

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást és hajlítást végezzen

• a mozgás ütemét mindig tartsa kontroll alatt

• a nagyfokú gerincterhelés elkerülése érdekében a hát alsó harmadát támassza meg a háttámlával

2.5 	Lábnyújtás

Előkészület:

• a háttámla szögét állítsa be az optimális lumbális háttámasztáshoz

• a hengert állítsa be a bokája fölé, elől a sípcsonti részen

• álítsa be a kívánt indulási pozíciót

• fogja meg a fogantyúkat

A gyakorlat végrehajtása:

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• egyenesítse ki a lábát lassú, határozott mozdulattal

• maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást, hajlítást végezzen

• ne ’zárja le’ a térdízületet

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

•végig támassza meg a vállát és a hátát nyomja a háttámlához

2.6 	Ülő lábhajlítás

Előkészület:

• a háttámla szögét állítsa be az optimális lumbális háttámasztáshoz

• a hengert állítsa be a bokája fölé, hátul, a vádliknál

• állítsa be a kívánt indulási pozíciót

• fogja meg a fogantyúkat

A gyakorlat végrehajtása:

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• lassan, folyamatosan hajlítsa be a térdeit

• maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást, hajlítást végezzen

• ne ’zárja le’ a térdízületet

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

•végig  nyomja le a vállát és a hátát nyomja a háttámlához

2.7 	Abdukció

Előkészület:

• úgy üljön, hogy a hátát teljesen nekitámasztja a háttámlának

• úgy állítsa be a lábtámaszt, hogy combjai majdnem vízszintesek legyenek

• fogja meg a fogantyúkat

A gyakorlat végrehajtása:

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• lassan, folyamatosan tolja ki a combját

• maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

• a combjával toljon, ne a lábfejével

• mindkét lábbal szimmetrikusan toljon

• ezen a berendezésen csak az egyik lábat is lehet edzeni (lábanként)

2.8 	Addukció

Előkészület:

• úgy üljön, hogy a hátát teljesen nekitámasztja a háttámlának

• úgy állítsa be a lábtámaszt, hogy combjai majdnem vízszintesek legyenek

• a szék alatt lévő 2 fogantyúval állítsa be a mozgási tartományt

• fogja meg a fogantyúkat

A gyakorlat végrehajtása:

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• lassan, folyamatosan húzza egymáshoz a térdét és a combját

• maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• a mozgástartományt kényelmesre állítsa be

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

• mindkét lábbal szimmetrikusan húzzon

• ezen a berendezésen csak az egyik lábat is lehet edzeni (lábanként)

2.9 	Teljes csípő

Előkészület:

• a platform magasságát úgy állítsa be, hogy a fekete rudat enyhén behajlított könyökkel tudja fogni

• a hengert állítsa térdmagasságba

• a hengert a változatosság miatt állítsa be elől, hátul, a belső, illetve külső oldalon is

•a kar tetején lévő fekete gomb meghúzásával állítsa be a kezdő szöget

A gyakorlat végrehajtása:

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• folyamatos mozgást végezzen

• maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

• a gyakorlatot jobb és bal lábbal egyszerre végezze

Figyelmet érdemel:

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

• nyakizmait lazítsa el, a vállak legyenek lenyomva

2.10 	Lehúzás

Előkészület:

• válasszon kényelmes ülő pozíciót, térdei legyenek kb. 90º-ban behajlítva

• úgy üljön, hogy a hát alsó része teljesen támaszkodjon neki a háttámlának

• a lábát tegye a fekete támaszra

A gyakorlat végrehajtása:

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• fogja meg a fogantyúkat és egyenletes sebességgel húzza le őket

• tartsa meg a legalacsonyabb pontban két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

• a kéz helyzetét az edzeni kívánt izmoknak megfelelően változtassa

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást, hajlítást végezzen

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

• a hátát jól támassza neki a háttámlának, a nyakát lazítsa el

2.11 	Vállból nyomás

Előkészület:

• válasszon kényelmes ülésmagasságot, térdei legyenek kb. 90º-ban behajlítva

• a hátát teljesen támassza neki a háttámlának

• tegye a lábait a lábtartóra

A gyakorlat végrehajtása:

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• fogja meg a fogantyúkat és egyenletes mozgással nyújtsa ki a karját

• maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást, hajlítást végezzen

• ne ’zárja le ’ a könyökízületet a mozgás végén

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

• a hátát jól támassza neki a háttámlának, a nyakát lazítsa el

2.12 	Mellből nyomás:

Előkészület:

• válasszon kényelmes ülésmagasságot, térdei legyenek kb. 90º-ban behajlítva

• a hátát teljesen támassza neki a háttámlának

• tegye a lábait a lábtartóra

A gyakorlat végrehajtása:

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

- fogja meg a fogantyúkat (vállszélességben) és egyenletes mozgással nyújtsa ki a karját a mellkastól ellenkező irányba

- maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

- a kéz helyzetét az edzeni kívánt izomcsoportnak megfelelően változtassa

Figyelmet érdemel:

• a gyakorlat alatt sem a törzsét, sem a fejét ne mozgassa

• a vállát tartsa lazán lenyomva

• ne ’zárja le ’ a könyökízületet a mozgás végén

2.13 	Evezés

Előkészület:

• az ülésmagasságot úgy állítsa be, hogy a mellkasa kényelmesen megtámaszkodjon a mellkastámaszon

• a kiindulási helyzetet a a háttámasz beállításával úgy vegye fel, hogy a könyöke enyhén behajlított állapotban legyen

• tegye a lábát a lábtartóra

A gyakorlat végrehajtása:

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• a berendezés karját folyamatos mozgással húzza a mellkasához

- maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

• a kéz pozíciójának változtatásával módosíthat a gyakorlaton

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást, hajlítást végezzen

• a törzset a lumbális túlterhelés elkerülése érdekében tartsa mereven a hasi és alsó hátizmok megfeszítésével

• ne ’zárja le ’ a könyökízületet a mozgás végén, váll és nyakizmait lazítsa el

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

2.14 	Tricepsz gyakorlat nyújtással

Előkészület:

• válasszon egy kényelmes ülésmagasságot, térdek kb. 90º-ban behajlítva

• a hátát teljesen támassza neki a háttámlának

• tegye a lábait a lábtartóra

A gyakorlat végrehajtása:

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• mindkét kezével fogja meg a fogantyúkat (vállszélességben) és folyamatos mozgással egyenesítse ki a karját amíg az alkar függőleges nem lesz

- maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

• a kéz pozíciójának változtatásával módosíthat a gyakorlaton

Figyelmet érdemel:

• teljes nyújtást, hajlítást végezzen

• a függőlegesen túl ne feszítse a könyökízületet, vállát tartsa lenyomva

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

• a hátát jól támassza neki a háttámlának, a nyakát lazítsa el

2.15 	Tárogatás

Előkészület:

• válasszon egy kényelmes ülésmagasságot, térdek kb. 90º-ban behajlítva

• a hátát teljesen támassza neki a háttámlának

• tegye a lábait a lábtartóra

• úgy válassza meg a fogantyú helyzetét, hogy a felkarja vízszintes legyen

• állítsa be a könyöktámasz pozícióját

A gyakorlat végrehajtása:

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• felkarjait egyenletes mozgással hozza befelé

• teljesen vigye végig a mozgást, a párnák érjenek össze

- maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• ne csak a kezével, az alkarjával is toljon

• figyeljen a mozgás sebességére, ne legyen túl gyors

• szimmetrikusan toljon

• a nyakát tartsa lazán, vállait lenyomva

• lehetőség van csak az egyik oldal edzésére is

2.16 	Hasizom gyakorlat

Előkészület:

• úgy válasszon ülésmagasságot, hogy a csípője az egység forgási középpontjával egy szintben legyen

• a mellkasrudat helyezze a szegycsonthoz kényelmes magasságban

• a térdek kb. 110º-ban legyenek behajlítva, így állítsa be a lábtámaszt

• a lábfejét tegye a lábtámasz henger alá

A gyakorlat végrehajtása:

• keresztezze a karjait a mellkasa előtt vagy fogja meg a mellkasrudat

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• folyamatosan, egyenletes sebességgel hajoljon előre

- maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

• a gyakorlat változtatható, ha a lábait a szék alatti henger mögé helyezi

Figyelmet érdemel:

• a törzset a lumbális túlterhelés elkerülése érdekében tartsa mereven a hasi és alsó hátizmok megfeszítésével

2.17 	Az alsó hátizmok edzése

Előkészület:

• úgy válasszon ülésmagasságot, hogy a csípője az egység forgási középpontjával egy szintben legyen

• a háttámaszt állítsa a lapockák alá

• a térdízületet a lábtámasz beállításával kb. 110º-ban hajlítsa be

• a lábfejét tegye a lábtámasz henger alá

A gyakorlat végrehajtása:

• keresztezze a karjait a mellkasa előtt

• a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• a hátát engedje le folyamatos mozgással

- maradjon ebben a helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• ne mozogjon túl gyorsan és ne feszítse túl a hátát

• a törzset a lumbális túlterhelés elkerülése érdekében tartsa mereven a hasi és alsó hátizmok megfeszítésével

• a háttámaszt kényelmes pozícióba állítsa be, hogy megfelelő erővel végezhesse a gyakorlatot

2.18 	Felsőtest rotáció

Előkészület:

• állítsa be a karok kiindulási pozícióját

A gyakorlat végrehajtása:

• az óramutató járásával ellenkező irányba forduljon el, a bal karját tegye a bal oldali görgő alá, jobb karját a jobb oldali görgő elé

- forduljon az óramutató járásával megegyező irányba, a jobb karját tegye a jobb oldali görgő alá, bal karját a bal oldali görgő elé

- a gyakorlat elindítása előtt feszítse meg a hasizmokat, illetve hát alsó részének izmait

• felsőtestét vigye vissza a semleges kiindulási pontba

- maradjon az extenziós helyzetben két másodpercig, majd lassú, folyamatos mozgással térjen vissza a kiindulási helyzetbe

Figyelmet érdemel:

• a fejét a törzsével azonos irányba mozgassa

• a törzset a lumbális túlterhelés elkerülése érdekében tartsa mereven a hasi és alsó hátizmok megfeszítésével

3 Tisztítás és karbantartás

A megfelelő működés érdekében a berendezés rúdjait mindig tartsa tisztán, zsírmentesen.

Az EN-Dynamic nedves ruhával és háztartási tisztítószerekkel tisztítható. Kézmeleg vizet használjon, nem karcoló tisztítószerekkel (karcoló vagy alkoholtartalmú szerek nem alkalmazhatók).

3.1 	Napi karbantartás

• Ellenőrizze a mozgó részek kopását, ne legyen rajtuk látható eltérés, kopás, repedés

• Ellenőrizze a szíjon a látható elhasználódás jeleit

• Ellenőrizze a pneumatikus csöveket, nem lehet rajtuk szivárgás

3.2 	Heti karbantartás

• A kompresszorról távolítson el minden lecsapódó nedvességet.

3.3 	Időszakos karbantartás

Az időszakos karbantartás a használat intenzitásától függ. Átlagos (naponta 8 óra, 5 napon keresztül) használat mellett az alábbi időszakos karbantartási lépéseket ajánljuk elvégezni (havonta).

• Tisztítsa meg a dugattyúkarokat

• Ha szükséges könnyű olajjal olajozza be a forgó részeket.

3.4 	Éves karbantartás

• Évente tegye lehetővé, hogy az Enraf-Nonius szakszerviz szakembere ellenőrizze a berendezést.

Amennyiben bármely ellenőrzés során meghibásodást, sérülést talál, a berendezést addig nem lehet tovább használni, amíg ezeket ki nem javítják.

- ábra.