Útmutató a terápiás

protokollhoz

SONOPLUS 492 TERÁPIÁS KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉKE

A Sonoplus 492 lehetőséget biztosít a gyakran használt beállítások elmentésére a memóriába. Az egyes programok a 0-9 programszámok alatt tárolhatók. A programsorozatokat az 1-es programcsoport alá, míg az előre programozott programokat a 2. programcsoport alá lehet elmenteni.

| 2. | # FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | # 2.1 FELÜLETES FÁJDALOM (DIA) 2.2 NEUROGÉN FÁJDALOM (DIA) 2.3 AKUT FÁJDALOM (MF) 2.4 SZUBAKUT FÁJDALOM (MF) 2.5 KRÓNIKUS FÁZIS (MF) 2.6 AKUT FÁZIS (TENS) 2.7 SZUBAKUT FÁZIS (TENS) 2.8 KRÓNIKUS FÁZIS (TENS) 2.9 MÉLY FÁJDALOM: SZUBAKUT FÁZIS (TENS) 2.10 HERPESZ UTÁNI NEURALGIA DEX. TH5-TH7 (TENS) 2.11 MÉLY FÁJDALOM, AKUT FÁZIS (MF) 2.12 MÉLY FÁJDALOM, SZUBAKUT FÁZIS (MF) 2.13 MYALGIA | 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 |
| 3. | # KERINGÉSJAVÍTÁS | 11 |
|  | # 3.1 SZUPERFICIÁLIS KERINGÉS JAVÍTÁSA (DIA) 3.2 KERINGÉSJAVÍTÁS (TENS) 3.3 KERINGÉSJAVÍTÁS (MF) 3.4 CLAUDICATIO INTERMITTENS | 11 11 11 12 |
| 4. | # IZOMRELAXÁCIÓ | 13 |
|  | # 4.1 EGYES PROGRAM (TENS) 4.2 PROGRAMSOROZAT (MF) | 13 13 |
| 5. | # IDEGI LÉZIÓK | 14 |
|  | # 5.1 IZOMSTIMULÁCIÓ (FARADIZMUS) 5.2 IZOMSTIMULÁCIÓ (TENS) 5.3 IZOMSTIMULÁCIÓ: FÁZISOS ROSTOK (KIINDULÁSI ÁLLAPOT) (TENS) 5.4 IZOMSTIMULÁCIÓ: FÁZISOS ROSTOK (VÉGÁLLAPOT) (MF) 5.5 IZOMSTIMULÁCIÓ:TÓNUSOS ROSTOK (KIINDULÁSI ÁLLAPOT) (MF) 5.6 IZOMSTIMULÁCIÓ: TÓNUSOS ROSTOK (VÉGÁLLAPOT) (TENS) | 14 14 14 15 15 15 |

| 6. | # IZOMTRÉNING | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | # 6.1 NEUTRÁLIS 6.2 LASSÚ ÖSSZEHÚZÓDÁSÚ IZOMROSTOK (TENS) 6.3 GYORS ÖSSZEHÚZÓDÁSÚ IZOMROSTOK (TENS) 6.4 TELJES TRÉNING (TENS) 6.5 POSZTOPERATÍV KEZELÉS (MF) 6.6 ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE AEROBIC (TENS) 6.7 ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE (MAX.AEROBIC) (TENS) 6.8 MAXIMÁLIS KONTRAKCIÓ (TENS) | 17 17 17 18 18 19 19 19 |
| 7. | # IZOMERŐSÍTÉS | 20 |
|  | # 7.1 EGYSZERI PROGRAM (TENS) 7.2 PROGRAMSOROZAT (MF,TENS) 7.3 PROGRAMSOROZAT (FÁZISOS ROSTOK (MF,TENS) 7.4 PROGRAMSOROZAT (TÓNUSOS ROSTOK (MF,TENS) 7.5 EGYSZERI PROGRAM (MF) 7.6 OROSZ STIMULÁCIÓN ALAPULÓ PROGRAM | 20 20 20 21 22 22 |
| 8. | # GYULLADÁS | 23 |
|  | # 8.1 BURSITIS (MF) 8.2 EPICONDYLITIS (TENS) 8.3 TENDINITIS (MF) 8.4 CAPSULITIS (MF) | 23 23 23 24 |
| 9. | # VIZELET INKONTINENCIA | 25 |
|  | # 9.1 STERESSZ INKONTINENCIA (TENS) 9.2 KÉSZTETÉSES INKONTINENCIA (TENS) 9.3 KEVERT INKONTINECIA (TENS) | 25 25 25 |
| 10. | # GERINCVELŐ HARÁNTLÉZIÓ ÉS CEREBROVASCULARIS TÖRTÉNÉS | 26 |
|  | # 10.1 A SZÖVETEK TÁPANYAGELLÁTÁSÁNAK JAVULÁSA (TROFIKUS HATÁS) (TENS) 10.2 KONTRAKTÚRA GÁTLÁS (TENS) 10.3 TÓNUSNORMALIZÁLÓ HIPERTÓNIA (TENS) | 26 26 26 |
| 11. | # AMYOTRÓFIA | 27 |
|  | # 11.1 FELSŐ VÉGTAG ÉS TÖRZS (TENS) 11.2 ALSÓ VÉGTAG | 27 27 |
| 13. | # ULTRAHANG | 28 |
|  | # 13.1 ARTHRITIS # 13.2 BURSITIS/CAPSULITIS # 13.3 EPICONDYLITIS # 13.4 CONTUSIÓK/DISTORSIÓK # 13.5 SZALAGHÚZÓDÁS # 13.6 HEGSZÖVET 13.7 IZOMSZAKADÁS 13.8 SPONDYLOSIS DEFORMANS 13.9 TENDINITIS | 28 28 28 28 28 28 29 29 29 |

2. FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

2.1 FELÜLETES FÁJDALOM (DIA)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Fájdalommal járó rendellenességek kezelésére szolgáló program, amely a diadinamikus áramformák enyhébb formáit alkalmazza dr. Bernard szerint. Felületi, éles és/vagy tompa fájdalom. 8 perc. A diadinamikus áram egyenáram. Magasabb áramsűrűségnél az egyenáram szövetkárosodást idézhet elő. A kezelt felületre vonatkoztatott intenzitás nem haladhatja meg a 0,2 mA/cm2 értéket. Lehetőleg vastag (minimum 1 cm-es) párnát vagy szivacsot használjon. 2 perc DF, 3 perc LP, automatikus polaritás-váltás 3 perc LP. Csiklandó, szúró érzés, amit felváltva enyhe vagy mérsékelt vibrációek követnek. Tisztán vagy erősen érezhető legyen, épp a motoros ingerküszöb alatt. |
| --- | --- | --- |

2.2 NEUROGÉN FÁJDALOM (DIA)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Neurogén fájdalom kezelésére szolgáló program, amely CP diadinamikus áramformát és automatikus polaritás-váltást alkalmaz. Neuralgia, causalgia, herpesz utáni neuralgia, fantomvégtag (a fájdalomcsillapítás mellett javul a helyi keringés is). 6 perc. A diadinamikus áram egyenáram. Magasabb áramsűrűségnél az egyenáram szövetkárosodást idézhet elő. A kezelt felületre vonatkoztatott intenzitás nem haladhatja meg a 0,2 mA/cm2 értéket. Lehetőleg vastag (minimum 1 cm-es) párnát vagy szivacsot használjon. 3 perc CP, automatikus polaritás-váltás, 3 perc CP. Felváltva jelentkező enyhe vagy durvább vibráció. Tisztán érezhető, de ne fájdalmas legyen, lehetőleg épp a motoros ingerküszöb alatt. |
| --- | --- | --- |

2.3 AKUT FÁZIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Középfrekvenciás (interferencia áram, bipoláris mód) áramot alkalmazó program, az akkomodációt megakadályozó változó paraméterekkel. Izomhipertónia nélküli akut fájdalom vagy rendkívül érzékeny betegek kezdő kezelése. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 10 kHz, AMF 100 Hz, 3 perc. IF, 10 kHz, AMF 80 Hz, frekvencia sweep 80 Hz, sweep ciklus 12/12, 15 perc. Enyhe, ritmikus csiklandó, bizsergő érzés. Az éppen érzékelhetőtől a tisztán érzékelhetőig terjed (szenzoros stimuláció) |
| --- | --- | --- |

2.4 SZUBAKUT FÁZIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Középfrekvenciás (interferencia áram, bipoláris mód) áramot alkalmazó program, az akkomodációt megakadályozó változó paraméterekkel. Izomhipertóniával együtt jelentkező akut vagy szubakut fájdalom kezelése. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 6 kHz, AMF 60 Hz, 3 perc. IF, 6 kHz, AMF 30 Hz, frekvencia sweep 50 Hz, sweep ciklus 6/6, 12 perc. Tisztán érezhető, változó bizsergő érzés. Erősen érezhető, de nem fájdalmas (épp a motoros ingerküszöb alatt) |
| --- | --- | --- |

2.5 KRÓNIKUS FÁZIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Középfrekvenciás (interferencia áram, bipoláris mód) áramot alkalmazó program, az akkomodációt megakadályozó változó paraméterekkel. Krónikus fájdalommal járó rendellenességek. 20 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 4 kHz, AMF 20 Hz, 3 perc. IF, 4 kHz, AMF 1 Hz, frekvencia sweep 29 Hz, sweep ciklus 1/1, 15 perc. Gyors, megszakított bizsergő érzés. Erősen érezhető egészen a motoros ingerküszöbig) |
| --- | --- | --- |

2.6 AKUT FÁZIS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes intenzitású TENS áram fájdalomcsillapításra, frekvencia modulációval és lassú sweeppel az akkomodációt megakadályozása érdekében. Akut fájdalommal járó betegségek vagy szindrómák. 20 perc (szükség esetén meghosszabbítható). Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.ASYM., 75 µs, 80 Hz, 5 perc. BF.ASYM., 75 µs, 80 Hz, frekvencia sweep 20 Hz, sweep ciklus 6/6, 15 perc. Enyhén szúró, bizsergő érzés. Éppen érezhető, kellemes. |
| --- | --- | --- |

2.7 SZUBAKUT FÁZIS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes intenzitású TENS áram fájdalomcsillapításra, frekvencia modulációval és lassú sweeppel az akkomodációt megakadályozása érdekében. Az akut és krónikus határán lévő betegségekkel járó fájdalom csillapítása. 25 perc (szükség esetén meghosszabbítható). Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.ASYM., 200 µs, 50 Hz, 5 perc. BF.ASYM., 150 µs, 5 Hz, frekvencia sweep 90 Hz, sweep ciklus 1/30, 20 perc. Erős, bizsergő vibráció. Éppen érzékelhetőtől a beteg tűréshatáráig. |
| --- | --- | --- |

2.8 KRÓNIKUS FÁZIS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Krónikus stádiumban jelentkező fájdalom csillapítására szolgáló program. A program első fele enyhén agresszív, ezt egy mérsékeltebb fázis követi. Krónikus fájdalommal járó betegségek vagy , szindrómák. 30 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.ASYM., 200 µs, 5 Hz, 10 perc. BF.ASYM., 100 µs, 80 Hz, burst (sorozat) 2 Hz, 20 perc. Ritmikus vibráció. Izomaktivitás. Erősen érzékelhető. Motoros szinttől a beteg tűréshatáráig. |
| --- | --- | --- |

2.9 MÉLY FÁJDALOM: SZUBAKUT FÁZIS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Burst (sorozat) módban alkalmazott TENS fájdalomcsillapító program. Az akut és krónikus határán lévő, mély fájdalom kezelése. 30 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.ASYM., 150 µs, 80 Hz, burst (sorozat) 2Hz, 30 perc. Ritmikus, jól tolerálható vibráció. Izomaktivitás. Egészen a motoros szintig. Erősen érezhető. |
| --- | --- | --- |

2.10 HERPESZ UTÁNI NEURALGIA DEX. TH5-TH7 (TENS) (kizárólag az Endomed 482-re és 484-re vonatkozik)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes intenzitású TENS áram alkalmazása fájdalomcsillapításra. Az érintett részek olyan fájdalma esetén, ami a hólyagok kifakadása után 30 nappal is jelen van. 30 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.ASYM., 75 µs, 100 Hz, 30 perc. Szúró, bizsergő érzés. A beteg tűréshatáráig. |
| --- | --- | --- |

2.11 MÉLY FÁJDALOM: AKUT FÁZIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Fájdalomcsillapító program, amely két középfrekvenciás, interferenciát (négypólusú interferencia) előidéző, váltóáramot alkalmaz. Akut stádiumú, mélyen érzett fájdalom kezelése (pl. ízületi fájdalom). 20 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF,4p, 10kHz, AMF 100 Hz, frekvencia sweep 50 Hz, sweep ciklus 6/6, 20 perc. Az enyhétől (100Hz) az erősig (150Hz) terjedő, kellemes, ritmikusan változó stimuláció. Éppen érezhető (szenzoros stimuláció). |
| --- | --- | --- |

2.12 MÉLY FÁJDALOM: SZUBAKUT FÁZIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Fájdalomcsillapító program, amely két középfrekvenciás, interferenciát (négypólusú interferencia) előidéző, váltóáramot alkalmaz. Az akut és krónikus stádium átmeneténél jelentkező mély fájdalom kezelése. 20 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF,4p, 6kHz, AMF 80 Hz, frekvencia sweep 40 Hz, sweep ciklus 6/6, 20 perc. Kellemes, ritmikusan változó stimuláció. Éppen érezhető (szenzoros stimuláció). |
| --- | --- | --- |

2.13 MYALGIA (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Izomfájdalom csillapítására szolgáló program, amely két középfrekvenciás, interferenciát (négypólusú interferencia) előidéző, váltóáramot alkalmaz. Myalgia (izomfájdalom). 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF,4p, egysíkú vektormező, 6 kHz, AMF 100 Hz, frekvencia sweep 80 Hz, sweep ciklus 6/6, 15 perc. Kellemes, ritmikusan változó stimuláció. Éppen érezhető (szenzoros stimuláció). |
| --- | --- | --- |

3. KERINGÉSJAVÍTÁS

3.1 FELÜLETI (SUPERFICIALIS) KERINGÉS JAVÍTÁSA (DIA)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | A felületesen elhelyezkedő szövetek keringésének javítására szolgáló program. Keringési zavarok. 6 perc. A diadinamikus áram egyenáram. Magasabb áramsűrűségnél az egyenáram szövetkárosodást idézhet elő. A kezelt felületre vonatkoztatott intenzitás nem haladhatja meg a 0,2 mA/cm2 értéket. Lehetőleg vastag (minimum 1 cm-es) párnát vagy szivacsot használjon. 2 perc DF, 2 perc CP, automatikus polaritás-váltás 3 perc CP. Enyhe szúró érzés, amit felváltva enyhe vagy mérsékelt vibrációk követnek. Erősen érezhető. |
| --- | --- | --- |

3.2 KERINGÉSJAVÍTÁS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az izmok pumpafunkciójának aktiválásán alapuló keringésjavító program. Keringési zavarok. 10 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 150 µs, 15 Hz, kontrakciós ritmus 1/1/1/3, 10 perc. Gyors összehúzódások sorozata (gyors fel- és leszálló ág), amelyeket rövid szünet követ. Tisztán látható izom-összehúzódások. |
| --- | --- | --- |

3.3 KERINGÉSJAVÍTÁS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az izmok pumpafunkciójának aktiválásán alapuló keringésjavító program. A középfrekvenciás áram alkalmazásának köszönhetően, valószínűleg mélyebb hatás érhető el. Keringési zavarok. 10 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 4kHz, AMF 50 Hz, frekvencia sweep 50z, sweep ciklus 1/1, kontrakciós ritmus 1/1/1/3, 10 perc. Gyors összehúzódások sorozata (gyors fel- és leszálló ág), amelyeket rövid szünet követ. Tisztán látható izom-összehúzódások. |
| --- | --- | --- |

3.4 CLAUDICATIO INTERMITTENS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Ischaemiás alsó végtagok vérkeringését javító program. Claudicatio intermittens. 30 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 200 µs, 4 Hz, 30 perc. Gyors, ritmusosan vibráló ingerlés. Tisztán érzékelhető (szenzoros szint). |
| --- | --- | --- |

4. IZOMRELAXÁCIÓ- TÓNUSCSÖKKENTÉS

4.1 EGYES PROGRAM (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az izmok tónusának csökkentésén keresztül ható izomrelaxációs program. Izom hipertónia. 5 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 200 µs, 10 Hz, frekvencia sweep 15Hz, sweep ciklus 6/6, 5 perc. Erős vibráció. A kívánt érzet eléréséig fokozható. |
| --- | --- | --- |

4.2 PROGRAMSOROZAT (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Izomrelaxációs programsorozat. Izom hipertónia. 6 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, frekvencia sweep 15Hz, sweep ciklus 12/12, 1,5 perc. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, frekvencia sweep 30Hz, sweep ciklus 12/12, 1,5 perc. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc Erős vibráció. A kívánt érzet eléréséig fokozható. |
| --- | --- | --- |

5. IDEGLÉZIÓK

5.1 IZOMSTIMULÁCIÓ (FARADIZMUS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Klasszikus protokoll, melynek során többszörös elektromos impulzusokkal tetániás kontrakció váltható ki. Reinnervációt követően a harántcsíkolt izmok terápiás stimulációjának első fázisa. 15 perc. Javasolt a reinnerváció S-D (Strength-Duration= Erő-Időtartam) görbék segítségével való értékelése. A farád-áram egyenáram. Magasabb áramsűrűségnél az egyenáram szövetkárosodást idézhet elő. A kezelt felületre vonatkoztatott intenzitás nem haladhatja meg a 0,2mA/cm2 értéket. Lehetőleg vastag (minimum 1 cm-es) párnát vagy szivacsot használjon. Farád áram: pulzusidő 1 ms, szünet 20 ms, kontrakciós ritmus 1/1/1/6, 15 perc. Mérsékelttől gyors ritmusig terjedő kontrakciók (gyors fel és leszálló ág) amit viszonylag hosszabb szünet követ. Az intenzitást úgy kell beállítani, hogy tetániás kontrakciót váltson ki. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

5.2 IZOMSTIMULÁCIÓ (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes szintű, megszakított tetániás kontrakció kiváltását célzó program. A harántcsíkolt izmok rehabilitációjának első fázisa. 12 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 200 µs, 35 Hz, kontrakció ritmusa 3/2/1/6, 12 perc. A kontrakciót a lassú felszálló és a gyors leszálló ág jellemzi, amely után szünet következik. Az intenzitást az egyenletes tetániás kontrakció megjelenéséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

5.3 IZOMSTIMULÁCIÓ:FÁZISOS ROSTOK (KEZDETI STÁDIUM) (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes szintű, megszakított tetániás kontrakció kiváltását célzó program TENS áram segítségével. A harántcsíkolt izmok rehabilitációjának első fázisa, amelynek célja a gyors összehúzódású (fázisos) izomrostok összehúzódási sebességének növelése. 10 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 100 µs, 50 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/1/12, 10 perc. Kellemes izomkontrakciók 1:3 bekapcs./kikapcs. aránnyal. Gyors fel- és leszálló ág, amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást az egyenletes tetániás kontrakció megjelenéséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

5.4 IZOMSTIMULÁCIÓ:FÁZISOS ROSTOK (BEFEJEZŐ STÁDIUM) (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes szintű, megszakított tetániás kontrakció kiváltását célzó program interferencia áram segítségével. Ez a program az 5.3 program folytatásának tekinthető. A harántcsíkolt izmok rehabilitációjának előrehaladott fázisa, amelynek célja a gyors összehúzódású (fázisos) izomrostok összehúzódási sebességének növelése. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2,5 kHz, AMF 80 Hz, kontrakció ritmusa 2/2/1/12, 15 perc. Fokozatosan erősödő stimuláció (lassú felszálló és gyors leszálló ággal), amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást az egyenletes tetániás kontrakció megjelenéséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

5.5 IZOMSTIMULÁCIÓ:TÓNUSOS ROSTOK (KEZDETI STÁDIUM) (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes szintű, megszakított tetániás kontrakció kiváltását célzó program interferencia áram segítségével. A harántcsíkolt izmok rehabilitációjának első fázisa, amelynek célja a lassú összehúzódású (tónusos) izomrostok összehúzódási sebességére gyakorolt hatás. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2,5 kHz, AMF 20 Hz, kontrakció ritmusa 2/5/1/16, 15 perc. Fokozatosan erősödő stimuláció. Viszonylag hosszú kontrakció idő, amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást az egyenletes tetániás kontrakció megjelenéséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

5.6 IZOMSTIMULÁCIÓ:TÓNUSOS ROSTOK (BEFEJEZŐ STÁDIUM) (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Kellemes szintű, megszakított tetániás kontrakció kiváltását célzó program interferencia áram segítségével. Ez a program az 5.5 program folytatásának tekinthető. A harántcsíkolt izmok rehabilitációjának előrehaladott fázisa, amelynek célja a lassú összehúzódású (tónusos) izomrostok összehúzódási sebességére gyakorolt hatás. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 300 µs, 20 Hz, kontrakció ritmusa 2/3/1/6, 15 perc. Fokozatosan erősödő stimuláció (lassú felszálló és gyors leszálló ág), amely után szünet következik. Az intenzitást az egyenletes tetániás kontrakció megjelenéséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6. IZOMTRÉNING

6.1 NEUTRÁLIS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Általános, bifázisos, szimmetrikus TENS árammal végzett izomerősítő program. Intenzív izomedzés, amely az izomrostok összetételének megváltoztatása nélkül ér el izomerő növekedést. 32 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. 8 sorozat, egyenként 2 perc időtartammal, BF.SYM., 200 µs, 45 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/1/9, minden egyes sorozat utáni 2 perces szünettel. Fokozatosan erősödő és gyengülő stimuláció sorozat (gyors felszálló és gyors leszálló ág), amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást a kívánt kontrakció előidézéséig kell állítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6.2 LASSÚ ÖSSZEHÚZÓDÁSÚ ROSTOK (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Specifikus, bifázisos, szimmetrikus TENS árammal végzett izomerősítő program. Intenzív, főként a lassú összehúzódású (tónusos) rostok izomerejének növekedését célzó izomerősítő program. 40 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. 10 sorozat, egyenként 2 perc időtartammal, BF.SYM., 300 µs, 30 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/1/6, minden egyes sorozat utáni 2 perces szünettel. Fokozatosan erősödő és gyengülő stimuláció sorozat (gyors felszálló és gyors leszálló ág), amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást a kívánt kontrakció előidézéséig kell állítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6.3 GYORS ÖSSZEHÚZÓDÁSÚ ROSTOK (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Specifikus, bifázisos, szimmetrikus TENS árammal végzett izomerősítő program. Intenzív, főként a gyors összehúzódású (fázisos) rostok izomerejének növekedését célzó izomerősítő program. 27 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. 6 sorozat, egyenként 1,5 perc időtartammal, BF.SYM., 100 µs, 60 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/1/12, minden egyes sorozat utáni 3 perces szünettel. Fokozatosan erősödő és gyengülő stimuláció sorozat (gyors felszálló és gyors leszálló ág), amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást a kívánt kontrakció előidézéséig kell állítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6.4 TELJES TRÉNING (MF, TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Nem specifikus, váltóárammal végzett kombinált izomerősítő program. A tréning maga izonrelaxációval kezdődik és fejeződik be (ez a bemelegítéshez, illetve a levezetéshez hasonlatos). Intenzív izomerősítés céljából végzett izomtréning. 35 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc 8, egyenként 2 perces sorozat BF.SYM., 200 µs, 45 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/1/9, minden egyes sorozat utáni 2 perces szünettel. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc Fokozatosan erősödő és gyengülő stimuláció sorozat (gyors felszálló és gyors leszálló ág), amely után hosszú szünet következik. Erős vibráció a program elején és végén. Az intenzitást a kívánt kontrakció előidézéséig kell állítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6.5 POSZTOPERATÍV KEZELÉS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Általános, műtét utáni izomerősítést célzó program, tetániás kontrakció nélkül. A harántcsíkolt izmok rehabilitációjának első fázisa, amelynek célja az izomerő növelése az izomrost összetétel változtatása nélkül. 7 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2 kHZ, AMF 20 Hz, 7 perc. Észlelhető kontrakció. Az intenzitást a kívánt kontrakció megjelenéséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6.6 ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE (AEROBIC) (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Bifázisos, szimmetrikus TENS árammal végzett, specifikus, aerobic állóképességet növelő tréningprogram. Izomrehabilitáció, melynek célja az izom állóképességének fokozása. 20 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 200 µs, 35 Hz, kontrakció ritmusa 1/5/0/6, 20 perc. Fokozatosan erősödő stimuláció, amely után szünet következik. Az intenzitást a kívánt kontrakció előidézéséig kell állítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6.7 ÁLLÓKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE (MAX. AEROBIC) (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Bifázisos, szimmetrikus TENS árammal végzett, specifikus, maximális aerobic állóképesség elérését célzó tréningprogram. Izomrehabilitáció, melynek célja az izom maximális állóképességének elérése. 10 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 200 µs, 50 Hz, kontrakció ritmusa 1/5/0/15, 10 perc. Fokozatosan erősödő stimuláció, amely után szünet következik. Az intenzitást a kívánt kontrakció előidézéséig kell állítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

6.8 MAXIMÁLIS KONTRAKCIÓ (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az izom maximális kontrakciójának elérését célzó, specifikus program. Intenzív, az izom maximális kontrakciójának növelését célzó izomtréning. 7 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM., 200 µs, 70 Hz, kontrakció ritmusa 1/5/0/25, 7 perc. Fokozatosan erősödő stimuláció, amely után szünet következik. Az intenzitást a kívánt kontrakció előidézéséig kell állítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

7. IZOMERŐSÍTÉS

7.1 EGYES PROGRAM (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Nem specifikus izomerősítésre szolgáló egyszerű program. Olyan állapotok, ahol nem sérült vagy teljesen rehabilitált izmok erejének növelésére van szükség. 33 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. 6, egyenként 150 másodperces sorozat BF.SYM., 400 µs, 35 Hz, kontrakció ritmusa 2/3/1/12, 3 perces szünet az egyes sorozatok között. Fokozatosan erősödő és csökkenő erejű stimuláció (lassú felszálló és gyors leszálló ág), amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást egyenletes tetánia eléréséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza az intenzitást. |
| --- | --- | --- |

7.2 IZOMERŐSÍTŐ PROGRAMSOROZAT (MF, TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Nem specifikus izomerősítésre szolgáló teljes program, amelynek része a bemelegítés, 2 edzésfázis, több közbeiktatott szünet és a levezetés. Olyan állapotok, ahol nem sérült vagy teljesen rehabilitált izmok erejének növelésére van szükség. 22 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, amit 1 perces szünet követ. BF.SYM., 400 µs, 20 Hz, kontrakció ritmusa 2/5/1/8, 4 perc, amit 2 perces szünet követ. 4, egyenként 2 perces sorozat BF.SYM., 400 µs, 20 Hz, frekvencia sweep 45 Hz, sweep ciklus 12/12, amit 1 perc szünet követ. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc Fokozatosan erősödő és csökkenő erejű stimuláció sorozatok, különböző időtartamú szünetekkel megszakítva. Erős vibráció az első és utolsó 90 másodpercben. Első 90 másodperc: Az intenzitást egyenletes erős vibráció eléréséig kell állítani. Ezt követően az intenzitás szintjét (a kontrakciós fázis alatt) egyenletes tetániás kontrakció eléréséig kell emelni/beállítani. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken.. |
| --- | --- | --- |

7.3 PROGRAMSOROZAT (FÁZISOS ROSTOK) (MF, TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Specifikus izomerősítésre szolgáló teljes program, amelynek része a bemelegítés, 2 edzésfázis, több közbeiktatott szünet és a levezetés. Olyan állapotok, ahol nem sérült vagy teljesen rehabilitált fázisos (gyors összehúzódású) izmok erejének növelésére van szükség. 22 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2p, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, amit 1 perces szünet követ BF.SYM., 400 µs, 50 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/1/14, 4 perc, amit 2 perces szünet követ. 4, egyenként 2perces sorozat BF.SYM., 400 µs, 50 Hz, frekvencia sweep 100 Hz, sweep ciklus 1/1, amit 1 perc szünet követ. IF, 2p, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc Viszonylag rövid, nem fokozatosan erősödő és csökkenő erejű stimuláció sorozatok, különböző időtartamú szünetekkel megszakítva. Erős vibráció az első és befejező szakasz alatt. Első 90 másodperc: az intenzitást erős vibráció eléréséig kell állítani. Ezt követően az intenzitás szintjét (a kontrakciós fázis alatt) egyenletes tetániás kontrakció eléréséig kell emelni/beállítani. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken.. |
| --- | --- | --- |

7.4 PROGRAMSOROZAT (TÓNUSOS ROSTOK) (MF, TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Specifikus izomerősítésre szolgáló teljes program, amelynek része a bemelegítés, 2 edzésfázis, több közbeiktatott szünet és a levezetés. Olyan állapotok, ahol nem sérült vagy teljesen rehabilitált tónusos (lassú összehúzódású) izmok erejének növelésére van szükség. 22 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2p, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc, amit 1 perces szünet követ BF.SYM., 400 µs, 20 Hz, kontrakció ritmusa 1/6/1/8, 4 perc, amit 2 perces szünet követ. 4, egyenként 2 perces sorozat BF.SYM., 400 µs, 10 Hz, frekvencia sweep 25 Hz, sweep ciklus 12/12, amit 1 perc szünet követ. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc Viszonylag rövid, nem fokozatosan erősödő/csökkenő erejű stimuláció sorozatok, amelyeket felváltva emelkedő, illetve csökkenő erejű stimulációk követnek, különböző időtartamú szünetekkel megszakítva. Erős vibráció az első és befejező szakasz alatt. Első 90 másodperc: az intenzitást erős vibráció eléréséig kell állítani. Ezt követően az intenzitás szintjét (a kontrakciós fázis alatt) egyenletes tetániás kontrakció eléréséig kell emelni/beállítani. Fejezze be a kezelést, amint a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

7.5 EGYES PROGRAM (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Nem specifikus izomerősítésre szolgáló egyszerű program. Olyan állapotok, ahol nem sérült vagy teljesen rehabilitált izmok erejének növelésére van szükség. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. 10, egyenként 1perces sorozat IF, 2,5 Khz, AMF 20 Hz, frekvencia sweep 65 Hz, sweep ciklus 1/1, kontrakció ritmusa 1/4/1/14, amit 30 másodperces szünet követ. Fokozatosan erősödő és csökkenő erejű stimuláció (gyors felszálló és gyors leszálló ág), amely után hosszú szünet következik. Az intenzitást egyenletes tetánia eléréséig kell emelni/beállítani. Működés közben ne fokozza tovább az intenzitást. |
| --- | --- | --- |

7.6 „OROSZ STIMULÁCIÓN” ALAPULÓ PROGRAM

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Intenzív, megszakított középfrekvenciás áramot alkalmazó, izomerősítő program. Maga a tréning izomrelaxációval kezdődik és zárul (bemelegítés és levezetés). Olyan állapotok, ahol egészséges vagy teljesen rehabilitált izmok erejének növelésére van szükség. 23 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc 8 sorozat, egyenként 1,5 perces RS, 2,5 kHz, 50 Hz, arány 1:1, kontrakció ritmusa 1/7/1/9, amit 1 perces szünet követ. IF, 2,5 kHz, AMF 10 Hz, 1,5 perc Gyors, erőteljes, szünetekkel megszakított stimuláció sorozatok. Erős vibráció a program kezdő és befejező szakasza alatt. Első 90 másodperc: az intenzitást erős vibráció eléréséig kell állítani. Ezt követően állítsa az intenzitás szintjét a beteg tűréshatárához. Fejezze be a kezelést, ha a kontrakció ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

8. GYULLADÁS

8.1 BURSITIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | A gyulladás mértékét csökkentő kezelési protokoll részeként a véráramlást középfrekvenciás (bipoláris interferencia) árammal javító program. Szubakut és krónikus bursitis, pl. bursitis praepatellaris. 14 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2p, 2,5 kHz, AMF 80 Hz, frekvencia sweep 50 Hz, sweep ciklus 6/6, 14 perc Erős, folyamatos stimuláció. A tisztán érezhetőtől az erősen érezhetőig. |
| --- | --- | --- |

8.2 EPYCONDILITIS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | A „teniszkönyök” tüneteit csökkentő kezelési protokoll részeként a véráramlást TENS árammal javító program. Szubakut és krónikus tendinitis és/vagy az epicondylus periostitise, pl. epicondylitis lateralis humeri. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 75 µs, 80 Hz, frekvencia sweep 20 Hz, sweep ciklus 6/6, 15 perc. Kellemes, gyors ritmikus stimuláció. Erősen érezhető, egészen a beteg tűréshatáráig. |
| --- | --- | --- |

8.3 TENDINITIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az íngyulladás mértékét csökkentő kezelési protokoll részeként a véráramlást középfrekvenciás (bipoláris interferencia) árammal javító program. Szubakut és krónikus tendinitis. 14 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 2p, 2,5 kHz, AMF 80 Hz, frekvencia sweep 80 Hz, sweep ciklus 1/30, 14 perc Mélyre ható, erős, vibráció. A tisztán érezhetőtől az erősen érezhetőig. |
| --- | --- | --- |

8.4 CAPSULITIS (MF)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az ízületi tok gyulladásának mértékét csökkentő kezelési protokoll részeként a véráramlást középfrekvenciás (négypólusú interferencia) árammal javító program. Szubakut és krónikus capsulitis, pl. a vállízület capsulitise. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. IF, 4p, 4 kHz, AMF 100 Hz, frekvencia sweep 80 Hz, sweep ciklus 6/6, 15 perc Tolerálható, gyors, ritmikus stimuláció. A tisztán érezhetőtől az erősen érezhetőig. |
| --- | --- | --- |

9. VIZELET INKONTINENCIA

9.1 STRESSZ INKONTINENCIA (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | A medencefenék harántcsíkolt izmainak kontrakciós erejét kellemes erejű TENS árammal javító program. Stressz inkontinencia. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 150 µs, 35 Hz, kontrakció ritmusa 0/7/0/25, 15 perc. Kellemes, de egyértelműen érezhető medencefenék-izomzat összehúzódás, amit elernyedés követ. Az intenzitás szintjét (a kontrakciós fázis alatt) úgy állítsa be, hogy a medencefenék-izomzatának egyenletes összehúzódása tisztán érezhető legyen. Működés alatt az intenzitás nem növelhető tovább. |
| --- | --- | --- |

9.2 KÉSZTETÉSES INKONTINENCIA (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | A húgyhólyag kontrakció gátlására és /vagy tónusának normalizálására irányuló, kellemes erejű TENS áramot alkalmazó program. Késztetéses inkontinencia. 15 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 100 µs, 5 Hz, 15 perc. Kellemes, alacsony frekvenciájú bizsergés. Az intenzitást tisztán érezhető szintre állítsa be (szenzoros stimuláció). |
| --- | --- | --- |

9.3 KEVERT INKONTINENCIA (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | A harántcsíkolt medencefenék izmok kontrakciójának aktiválását és a hólyag-összehúzódás gátlását felváltva végző program. Kevert inkontinencia. 20 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 150 µs, 35 Hz, kontrakció ritmusa 0/7/0/25, 10 perc. BF.SYM 100 µs, 5 Hz, kontrakció ritmusa 0/7/0/25, 10 perc. Egyértelműen érezhető medencefenék-izomzat összehúzódás, amit kellemes bizsergés követ. Először az intenzitás szintjét úgy állítsa be, hogy a medencefenék-izomzatának egyenletes összehúzódása tisztán érezhető legyen (motoros szint). A második fázis alatti intenzitást is a tisztán érezhető szintre kell állítani (szenzoros fázis). |
| --- | --- | --- |

10. GERINCVELŐ HARÁNTLÉZIÓ ÉS CEREBROVASCULARIS TÖRTÉNÉS

10.1 A SZÖVETEK TÁPANYAGELLÁTÁSÁNAK JAVULÁSA (TROFIKUS HATÁS) (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | A váll szöveteinek tápanyagellátását javító program. A váll cerebrovascularis történés miatti subluxatioja (és fájdalma) 90 perc (a tréningprogramot napi 1,5 óráról napi 6 órára kell felfejleszteni). Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 250 µs, 35 Hz, kontrakció ritmusa 1/10/0/12, 90 perc. Fokozódó stimuláció, amit hosszú szünet követ. Az intenzitás szintjét úgy állítsa be, hogy a humerus elevációja abdukció és extenzió kombinációjával jöjjön létre. |
| --- | --- | --- |

10.2 KONTRAKTÚRA GÁTLÁS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az antagonisták stimulációjával kontraktúra gátlást létrehozó program. Az alkar cerebrovascularis történés miatti flexiós kontraktúrája. 30 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 250 µs, 35 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/1/0, 30 perc. Rövid, fokozódó és csökkenő intenzitású stimuláció. Az intenzitás szintjét úgy állítsa be, hogy tisztán érezhető, de fájdalommentes kontrakció jöjjön létre. |
| --- | --- | --- |

10.3 TÓNUSNORMALIZÁLÓ HIPERTÓNIA (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Az alkar és a kezek extensorainak stimulációjával elért tónusnormalizálódást és funkciójavulást célzó program. Az alkar flexoraiban cerebrovascularis történés miatt létrejövő hipertónia. 10 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 250 µs, 15 Hz, kontrakció ritmusa 1/8/1/0, 10 perc. Fokozódó és csökkenő intenzitású stimuláció. Az intenzitás szintjét úgy állítsa be, hogy tisztán érezhető, de fájdalommentes kontrakció jöjjön létre. |
| --- | --- | --- |

11. AMYOTROPHIA

11.1 FELSŐ VÉGTAG ÉS TÖZS (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Hosszú immobilizációt és inaktivitást követő tréningprogram „bemelegítő” „edző” és „levezető” fázisokkal. Izomrehabilitáció, melynek célja az izom(csoport) tömegének visszanyerése tetániás kontrakciókkal. 45 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 200 µs, 8 Hz, 10 perc. BF.SYM 200 µs, 45 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/0/15, 30 perc. BF.SYM 200 µs, 4 Hz, 5 perc. Fokozatosan növekvő és csökkenő stimulációk sorozata. Az intenzitás szintjét a kívánt kontrakció eléréséig állítsa be. Hagyja abba a kezelést, ha a kontrakciók ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

11.2 ALSÓ VÉGTAG (TENS)

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Általános ism.: Javallat: Kezelési idő: Megjegyzések: Program: Kiváltott érzet: Intenzitás-szint: | Hosszú immobilizációt és inaktivitást követő tréningprogram „bemelegítő” „edző” és „levezető” fázisokkal. Izomrehabilitáció, melynek célja az izom(csoport) tömegének visszanyerése tetániás kontrakciókkal. 45 perc. Nincs egyenáram komponens, az elektrokémiai károsodás (kémiai égés) kockázata minimális. BF.SYM 350 µs, 8 Hz, 10 perc. BF.SYM 350 µs, 45 Hz, kontrakció ritmusa 1/4/0/15, 30 perc. BF.SYM 350 µs, 4 Hz, 5 perc. Fokozatosan növekvő és csökkenő stimulációk sorozata. Az intenzitás szintjét a kívánt kontrakció eléréséig állítsa be. Hagyja abba a kezelést, ha a kontrakciók ereje csökken. |
| --- | --- | --- |

13. ULTRAHANG

13.1 ARTHRITIS

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Arthritis 100% 10 perc. 1,0 W/cm2 |
| --- | --- | --- |

13.2 BURSITIS/CAPSULITIS

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Bursitis/capsulitis 10% 8 perc. 1,0 W/cm2 |
| --- | --- | --- |

13.3 EPICONDYLITIS

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Epicondylitis 20% 4 perc. 0,5 W/cm2 |
| --- | --- | --- |

13.4 CONTUSIÓK/DISTORSIÓK

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Contusiók/distorsiók 20% 6 perc. 1,0 W/cm2 |
| --- | --- | --- |

13.5 SZALAGHÚZÓDÁS

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Szalaghúzódás 50% 6 perc. 1,5 W/cm2 |
| --- | --- | --- |

13.6 HEGSZÖVET

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Hegszövet 20% 8 perc. 0,8 W/cm2 |
| --- | --- | --- |

13.6 IZOMSZAKADÁS

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Izomszakadés 80% 5 perc. 0,4 W/cm2 |
| --- | --- | --- |

13.8 SPONDYLOSIS DEFORMANS

| 1. 2. 3. 4. | Javallat: Aktív idő: Kezelési idő: Intenzitás: | Spondylosis deformans 20% 10 perc. 1,0 W/cm2 |
| --- | --- | --- |